O Quadro 2, a seguir, apresenta as determinações da ARPE para cada Não Conformidade constatada, fundamentada no PDCL (ANEXO IV do Contrato de Concessão, com indicação dos respectivos registros fotográficos no Apêndice A. A descrição da evidência está referenciada conforme a Norma DNIT 005/2003.

Quadro 2 – Determinações para Não Conformidades Identificadas – junho/2026

| NÃO CONFORMIDADE (NC) |  | LOCALIZAÇÃO/ REGISTRO FOTOGRÁFICO | FUNDAMENTO DA INFRAÇÃO (PDCL) | DETERMINAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  |
| CRA.ST602.2908-2914/2026.001 | Afundamento de trilha de rodas (ACT) | Faixa Direita/ Fotos 01 e 02 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitens “a” e “b”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST602.2908-2914/2026.002 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST606.3388-3390/2026.003 | Afundamento de trilha de rodas (ACT) | Faixa Direita/ Fotos 03 e 04 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST606.3388-3390/2026.004 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST607 .3400-3402/2026.005 | Trincas interligadas (JE) | Faixa Direita/ Fotos 05 e 06 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST607 .3400-3402/2026.006 | Trincas longitudinais longa (TLL) |  |  |  |
| CRA.ST607.3428-3440/2026.007 | Afundamento de trilha de rodas (ACT) | Faixa Direita/ Fotos 07, 08, 09 e 10 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST607.3428-3440/2026.008 | Trincas longitudinais longa (TLL) |  |  |  |
| CRA.ST607.3428-3440/2026.009 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST607.3428-3440/2026.010 | Remendos com desgaste acentuado (D) e presença de detritos na pista |  |  |  |
| CRA.ST607.3428-3440/2026.007 | Utilização de prismas de concreto (gelo baiano) desatendendo critérios técnicos de segurança viária, constituindo obstáculo rígido na zona livre | Acostamento/ Zona Livre Fotos 07 a 10 | Conforme a ABNT NBR 15486/2016, item 4.2: taludes recuperáveis dispensam dispositivos de contenção. item 4.3: Os taludes de corte podem ser considerados traspassáveis dependendo da uniformidade relativa da sua superfície. . . | Atender a ABNT NBR 15486/2016: Retirar os prismas de concreto, pois pode aumentar a severidade dos acidentes. |
| CRA.ST607.3452-3456/2026.011 | Afundamento de trilha de rodas (ATC) | Faixa Direita/ Fotos 11 e 12 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST607.3452-3456/2026.012 | Trincas longitudinais longa (TLL) |  |  |  |
| CRA.ST607.3452- 3456/2026.013 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST607.3466-3468/2026.014 | Trincas longitudinais longa (TLL) com Infiltração nas Trincas | Faixa Esquerda/ Fotos 13 e 14 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST607.3466-3468/2026.015 | Desgaste com pavimento desagregando (D) |  |  |  |
| CRA.ST607.3472-3474/2026.016 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) | Faixa Direita/ Fotos 15 e 16 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST607.3472-3474/2026.017 | Desgaste com pavimento desagregando (D) |  |  |  |
| CRA.ST401 .3602-3613/2026.018 | Afundamento de trilha de rodas plástico (ATP) | Faixa Direita/ Fotos 17 e 18 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST401.3602-3613/2026.019 | Afundamento de trilha de rodas de consolidação (ATC) |  |  |  |
| CRA.ST401.3602-3613/2026.020 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST401.3618-3632/2026.021 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) | Faixa Direita/ Fotos 19 e 20 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST401.3618-3632/2026.022 | Afundamento de trilha de rodas plástico (ATP) |  |  |  |
| CRA.ST401.3618-3632/2026.023 | Afundamento de trilha de rodas de consolidação (ATC) |  |  |  |
| CRA.ST402.3694-3698/2026.024 | Afundamento de consolidação de local (ALC) | Faixa Direita/ Fotos 21, 22, 23 e 24 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST402.3694-3698/2026.025 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST402.3694-3698/2026.026 | Remendos com desgaste acentuado (D), com presença de detritos na pista |  |  |  |
| CRA.ST402.3700-3710/2026.027 | Afundamento de trilha de rodas (ATC) | Faixas Direita e Esquerda/ Fotos 25 e 26 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST402.3700-3710/2026.028 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST402.3700-3710/2026.029 | Trincas interligadas (J) |  |  |  |
| CRA.ST402.3710-3712/2026.030 | Trincas longitudinais longa (TLL) | Faixa Esquerda/ Fotos 27 e 28 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST402.3710-3712/2026.031 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST402.3710-3712/2026.032 | Remendos com desgaste acentuado (D) |  |  |  |
| CRA.ST502.0176-0178/2026.070 | Afundamento de consolidação de local (ALC) com retenção da drenagem | Faixas Direita e Esquerda/ Fotos 29 e 30 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST502.0176-0178/2026.071 | Afundamento de trilha de rodas (ATC) |  |  |  |
| CRA.ST502.0176-0178/2026.072 | Trincas interligadas “Jacaré” e “Bloco” com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) e (TBE) |  |  |  |
| CRA.ST503.0204-0212/2026.073 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) | Faixa Direita/ Fotos 31 e 32 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST503.0204-0212/2026.074 | Afundamento de trilha de rodas (ATC) |  |  |  |
| CRA.ST511.0278-0272/2026.075 | Trincas interligadas “Bloco” com erosão acentuada nas bordas das trincas (TBE) e presença de detritos na pista | Faixa Direita/ Fotos 33 e 34 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST511.0278-0272/2026.076 | Afundamento de trilha de rodas (ATC) |  |  |  |
| CRA.ST511.0216-0208/2026.077 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) | Faixa Direita/ Fotos 35 a 36 | Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a”. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST511.0216-0208/2026.078 | Afundamento de trilha de rodas (ATC) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 36 |

Classificou-se como Pontos de Atenção as não conformidade que seus respectivos subtrechos eventualmente não ultrapassarão os limites máximos previsto os índices (IGG e IRI) conforme os dados do Relatório Anual 01 de novembro/2025 do Verificador Independente. (v. registros fotográficos no Apêndice B). Assim visando garantir um pavimento de qualidade com a trafegabilidade e segurança viária para os usuários sugere-se que os Pontos de Atenção registrados no Quadro 3, a seguir, sejam também tratados pela CRA.

Quadro 3 – Pontos de Atenção por Rodovia/Sentido

| PONTOS DE ATENÇÃO |  | LOCALIZAÇÃO/ REGISTRO FOTOGRÁFICO | JUSTIFICATIVA PARA PONTOS DE ATENÇÃO | SOLICITAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA |  |  |  |
| CRA.ST603.3006+ 3008/2026.001 | Afundamento de trilha de rodas (ACT) | Faixa Esquerda/ Fotos 37 e 38 | No subtrecho 6,03 o Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a” e “b” foram atendidos, contudo este local apresenta risco a trafegabilidade e segurança viária para os usuários. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST603.3006+ 3008/2026.002 | Trincas interligadas com erosão acentuada nas bordas das trincas (JE) |  |  |  |
| CRA.ST603.3006+ 3008/2026.003 | Remendo superficial (inadequado) refletindo trincas (R.) |  |  |  |
| CRA.ST604.3008-3008/2026.004 | Desnível entre faixas contínuas | Faixa Direita/ Fotos 39 e 40 | No subtrecho 6,03 o Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a” foi atendido, contudo este local apresenta risco a trafegabilidade e segurança viária para os usuários. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST604 .3008-3008 /2026.005 | Afundamento de trilha de rodas (ACT) |  |  |  |
| CRA.ST604 .3008-3008 /2026.006 | Trincas longitudinais longa (TLL) |  |  |  |
| CRA.ST402.3738-3738/2026 | Remendos com desgaste acentuado (R) gerando detritos na pista | Faixas Direita e Esquerda/ Fotos 41 e 42 | No subtrecho 6,03 o Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a” foi atendido, contudo este local apresenta risco a trafegabilidade e segurança viária para os usuários. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST407 .3888-3886 /2026.008 | “Panelas” ou buracos em especial nos Remendos (P) | Faixa Direita/ Fotos 43 e 44 | No subtrecho 4,07 o Item 4.2.2.1.3. Parâmetros Mínimos Exigidos; subitem “a” e “b” foram atendidos, contudo este local apresenta risco a trafegabilidade e segurança viária para os usuários. | Comprovar inclusão do trecho no Programa de Manutenção da Rodovia |
| CRA.ST407 .3888-3886 /2026.009 | Remendos (recorrente) com desgaste acentuado (R) gerando detritos na pista |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 09 |

### DETERMINAÇÕES GERAIS

Considerando os dispositivos contratuais pertinentes e visando garantir a qualidade dos serviços prestados, determina-se que a CRA tome as seguintes medidas através de um plano de ação:

Medidas de Manutenção / Conservação, comprovar inclusão dos trechos apontados neste relatório no Programa de Manutenção da Rodovia, detalhando cronograma com trechos a executar de forma que permita à Arpe uma programação mais efetiva do monitoramento de suas soluções.

Medidas imediatas, atender a norma ABNT NBR 15486/2016 – Diretrizes para Dispositivos de Contenção Viária: Retirar os prismas de concreto, pois taludes recuperáveis dispensam dispositivos de contenção. Os taludes de corte podem ser considerados traspassáveis dependendo da uniformidade relativa da sua superfície. . . Já taludes não recuperáveis ou com superfície irregular devem ser protegidos por dispositivos de contenção longitudinal devidamente projetados. A utilização de prismas de concreto isolados não atende a essa finalidade e pode aumentar a severidade dos acidentes.

### RECOMENDAÇÕES

Considerando as disposições do Contrato de Concessão, em especial, o Anexo IV - PDCL, Segurança Rodoviárias e Serviços de Conservação, dados do Relatório Anual 01 de novembro/2025 elaborado VI, e outras legislação aplicável, devem ser observadas pela CRA as seguintes recomendações:

- Levantar a necessidade inclusão dos trechos com Pontos de Atenção no Programa de Manutenção da Rodovia visando garantir um pavimento de qualidade com a trafegabilidade e segurança viária para os usuários.